API预览

| 机器人状态API（端口：19204） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询机器人看到的库位信息 | 1803 | robot_status_bins_req | 查询机器人能看到的库位状态信息 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人信息 | 1000 | robot_status_info_req | 查询机器人信息 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人运行信息 | 1002 | robot_status_run_req | 查询机器人的运行状态信息(如运行时间、里程等) |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人位置 | 1004 | robot_status_loc_req | 查询机器人位置 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人速度 | 1005 | robot_status_speed_req | 查询机器人速度 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人的被阻挡状态 | 1006 | robot_status_block_req | 查询机器人的被阻挡状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询编码器脉冲值 | 1018 | robot_status_encoder_req | 查询编码器脉冲值 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人电池状态 | 1007 | robot_status_battery_req | 查询机器人电池状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询modbus数据 | 1071 | robot_status_modbus_req | 查询modbus数据 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询电机状态信息 | 1040 | robot_status_motor_req | 查询电机状态信息 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人激光点云数据 | 1009 | robot_status_laser_req | 查询机器人激光点云数据 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人扫图状态 | 1025 | robot_status_slam_req | 查询机器人当前的扫图状态 | 地图 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人当前所在区域 | 1011 | robot_status_area_req | 查询机器人当前所在的区域信息 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人急停状态 | 1012 | robot_status_emergency_req | 查询机器人急停按钮的状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人 I/O 数据 | 1013 | robot_status_io_req | 查询机器人 I/O 数据 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人 IMU 数据 | 1014 | robot_status_imu_req | 查询机器人 IMU 数据 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询 RFID 数据 | 1015 | robot_status_rfid_req | 查询 RFID 数据 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人的超声传感器数据 | 1016 | robot_status_ultrasonic_req | 查询机器人的超声传感器数据 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询二维码数据(PGV) | 1017 | robot_status_pgv_req | 查询二维码数据(PGV)数据 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人导航状态 | 1020 | robot_status_task_req | 查询机器人当前的导航状态, 导航站点, 导航相关路径(已经经过的站点, 尚未经过的站点)等 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人任务状态 | 1110 | robot_status_task_status_package_req | 查询机器人任务状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人定位状态 | 1021 | robot_status_reloc_req | 查询机器人当前的定位状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人地图载入状态 | 1022 | robot_status_loadmap_req | 查询机器人当前地图载入状态 | 地图 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询顶升机构状态 | 1027 | robot_status_jack_req | 查询顶升机构状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询货叉(叉车)状态 | 1028 | robot_status_fork_req | 查询货叉(叉车)状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询辊筒（皮带）状态 | 1029 | robot_status_roller_req | 查询辊筒(皮带)状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人报警状态 | 1050 | robot_status_alarm_req | 查询机器人当前的报警状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询批量数据1 | 1100 | robot_status_all1_req | 查询批量数据1 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询批量数据2 | 1101 | robot_status_all2_req | 查询批量数据2 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询批量数据3 | 1102 | robot_status_all3_req | 查询批量数据3 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询当前控制权所有者 | 1060 | robot_status_current_lock_req | 查询当前控制权所有者 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人载入的地图以及储存的地图 | 1300 | robot_status_map_req | 查询机器人载入的地图以及储存的地图 | 地图 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人当前载入地图中的站点信息 | 1301 | robot_status_station_req | 查询机器人当前载入地图中的站点信息 | 地图 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询指定地图列表的MD5值 | 1302 | robot_status_mapmd5_req | 查询指定地图列表的MD5值 | 地图 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询任意两点之间的路径 | 1303 | robot_status_get_path_req | 查询任意两点之间的路径 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人支持标定列表 | 1509 | ROBOT_STATUS_CALIB_SUPPORT_LIST_REQ | 查询机器人支持标定列表 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人标定状态 | 1510 | ROBOT_STATUS_CALIB_STATUS_REQ | 查询机器人标定状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人标定文件 | 1511 | ROBOT_STATUS_CALIB_DATA_REQ | 查询机器人标定文件 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人参数 | 1400 | robot_status_params_req | 查询机器人参数信息 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 下载机器人模型文件 | 1500 | robot_status_model_req | 下载机器人模型文件 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 上传机器人文件 | 1799 | robot_status_uploadfile_req | 上传机器人文件 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 下载机器人文件 | 1800 | robot_status_downloadfile_req | 下载机器人文件 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人文件列表 | 1798 | robot_status_listfile_req | 查询机器人文件列表 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人脚本列表 | 1506 | robot_status_script_info_req | 查询机器人脚本列表 | 脚本 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人脚本详情列表 | 1507 | robot_status_script_detailslist_req | 查询机器人脚本详情列表 | 脚本 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机器人脚本默认参数 | 1508 | robot_status_script_args_req | 查询机器人脚本默认参数 | 脚本 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询透传数据 | 1900 | robot_status_transparent_data_req | 查询透传的数据信息 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 计算机械臂坐标转换 | 1670 | robot_status_armcalculate_req | 计算机械臂坐标转换 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询机械臂状态 | 1669 | robot_status_armstatus_req | 查询机械臂状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 机械臂运动控制 | 1673 | robot_status_armmove_req | 机械臂运动控制 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 机械臂binTask任务 | 1671 | robot_status_armtask_req | 机械臂binTask任务 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 机器臂示教器面板控制 | 1674 | robot_status_armoperation_req | 机器臂示教器面板控制 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 仿真从文件识别 | 1676 | robot_status_recofiles_req | 仿真从文件识别 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询当前识别相机的点云图片 | 1675 | robot_status_cloudprojection_req | 查询当前识别相机的点云图片 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 运行电池外置脚本 | 1901 | robot_status_startbatteryscript_req | 运行外置脚本 | 脚本 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 停止电池外置脚本 | 1902 | robot_status_stopbatteryscript_req | 停止外置脚本 | 脚本 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 运行氛围灯脚本 | 1903 | robot_status_startdmxscript_req | 运行氛围灯脚本 | 脚本 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 停止氛围灯脚本 | 1904 | robot_status_stopdmxscript_req | 停止氛围灯脚本 | 脚本 | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询驱动器参数 | 1750 | robot_status_canframe_req | 查询驱动器参数 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询建图时的3D二维码 | 1665 | robot_status_3dtag_req | 查询建图时的3D二维码 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询GNSS连接状态 | 1760 | robot_status_gnsscheck_req | 查询机器人 GNSS 连接状态 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询GNSS设备列表 | 1761 | robot_status_gnss_list_req | 查询机器人 GNSS 设备列表 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 查询当前播放音频名称 | 1850 | robot_status_sound_req | 查询当前播放音频名称 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 下载手柄自定义绑定事件 | 1852 | robot_status_joystick_keymap_req | 下载手柄自定义绑定事件 |  | 机器人状态API（端口：19204） |
| 机器人控制API（端口：19205） |  |  |  |  |  |
| 停止开环运动 | 2000 | robot_control_stop_req | 停止开环运动 |  | 机器人控制API（端口：19205） |
| 确认定位正确 | 2003 | robot_control_comfirmloc_req | 确认定位正确 |  | 机器人控制API（端口：19205） |
| 重定位 | 2002 | robot_control_reloc_req | 重定位 |  | 机器人控制API（端口：19205） |
| 取消重定位 | 2004 | robot_control_cancelreloc_req | 取消重定位 |  | 机器人控制API（端口：19205） |
| 开环运动 | 2010 | robot_control_motion_req | 开环运动（如果机器人正在执行导航任务，下发此条指令后导航任务会被取消） |  | 机器人控制API（端口：19205） |
| 切换载入的地图 | 2022 | robot_control_loadmap_req | 切换载入的地图 | 地图 | 机器人控制API（端口：19205） |
| 电机编码器标零 | 2024 | robot_control_clearmotorencoder_req | 对指定电机标零 |  | 机器人控制API（端口：19205） |
| 称重传感器标零 | 2026 | robot_control_clear_weightdevvalue_req | 称重传感器标零 |  | 机器人控制API（端口：19205） |
| 上传并切换载入地图 | 2025 | robot_control_upload_and_loadmap_req | 上传并切换载入地图 | 地图 | 机器人控制API（端口：19205） |
| 机器人导航API（端口：19206） |  |  |  |  |  |
| 路径导航 | 3051 | robot_task_gotarget_req | 路径导航 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 指定路径导航 | 3066 | robot_task_gotargetlist_req | 指定路径导航 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 平动 | 3055 | robot_task_translate_req | 平动，以固定速度直线运动固定距离 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 转动 | 3056 | robot_task_turn_req | 转动, 以固定角速度旋转固定角度 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 圆弧运动 | 3058 | robot_task_circular_req | 圆弧运动 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 启用和禁用线路 | 3059 | robot_task_path_req | 启用和禁用线路 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 托盘旋转 | 3057 | robot_task_spin_req | 对托盘进行旋转 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 暂停当前导航 | 3001 | robot_task_pause_req | 暂停当前导航 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 继续当前导航 | 3002 | robot_task_resume_req | 继续当前导航 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 取消当前导航 | 3003 | robot_task_cancel_req | 取消当前导航 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 查询机器人任务链 | 3101 | robot_tasklist_status_req | 查询机器人任务链 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 查询机器人所有任务链 | 3115 | robot_tasklist_list_req | 查询机器人所有任务链 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 执行预存任务链 | 3106 | robot_tasklist_name_req | 执行预存任务链 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 获取路径导航的路径 | 3053 | robot_task_target_path_req | 获取路径导航的路径 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 清除指定导航路径 | 3067 | robot_task_cleartargetlist_req | 清除指定导航路径 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 根据任务id清除指定导航路径 | 3068 | robot_task_safeclearmovements_req | 根据任务id清除指定导航路径 |  | 机器人导航API（端口：19206） |
| 机器人配置API（端口：19207） |  |  |  |  |  |
| 上传地图到机器人 | 4010 | robot_config_uploadmap_req | 上传地图到机器人 | 地图 | 机器人配置API（端口：19207） |
| 抢占控制权 | 4005 | robot_config_lock_req | 抢占控制权 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 释放控制权 | 4006 | robot_config_unlock_req | 释放控制权 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 配置超声 | 4130 | robot_config_ultrasonic_req | 配置超声 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 清除货物形状 | 4356 | robot_config_clear_goodsshape_req | 清除货物形状 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 设置货架描述文件 | 4357 | robot_config_set_shelfshape_req | 设置当前使用的货架描述文件 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 配置 GNSS 为 Rover 模式 | 4462 | robot_config_set_gnss_rover_req | 配置 GNSS 为 Rover 模式 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 配置 GNSS 默认波特率 | 4461 | robot_config_set_gnss_baudrate_req | 配置 GNSS 默认波特率 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 配置驱动器参数 | 4400 | robot_config_send_canframe_req | 配置驱动器参数 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 重置 GNSS 硬件配置 | 4460 | robot_config_reset_gnss_req | 重置 GNSS 硬件配置 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 移除动态障碍物 | 4352 | robot_config_removeobstacle_req | 移除动态障碍物 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 删除机器人上的地图 | 4012 | robot_config_removemap_req | 删除机器人上的地图 | 地图 | 机器人配置API（端口：19207） |
| 临时修改机器人参数 | 4100 | robot_config_setparams_req | 临时修改机器人参数 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 永久修改机器人参数 | 4101 | robot_config_saveparams_req | 永久修改机器人参数 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 恢复机器人参数为默认值 | 4102 | robot_config_reloadparams_req | 恢复机器人参数为默认值 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 配置机器人推送端口 | 4091 | robot_config_push_req | 配置推送端口 19301 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 电机清错 | 4151 | robot_config_motor_clear_fault_req | 电机清错 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 电机标零 | 4150 | robot_config_motor_calib_req | 电机标零 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 上传模型文件到机器人 | 4200 | robot_config_model_req | 上传模型文件到机器人 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 从机器人下载地图 | 4011 | robot_config_downloadmap_req | 从机器人下载地图 | 地图 | 机器人配置API（端口：19207） |
| 上传机器人脚本 | 4021 | robot_config_uploadscript_req | 上传机器人脚本 | 脚本 | 机器人配置API（端口：19207） |
| 下载机器人脚本 | 4022 | robot_config_downloadscript_req | 下载机器人脚本 | 脚本 | 机器人配置API（端口：19207） |
| 删除机器人脚本 | 4023 | robot_config_removescript_req | 删除机器人脚本 | 脚本 | 机器人配置API（端口：19207） |
| 3D二维码建图 | 4353 | robot_config_3dtagmapping_req | 3D二维码建图 | 地图 | 机器人配置API（端口：19207） |
| 配置 DI | 4140 | robot_config_DI_req | 配置 DI |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 设置标定过程数据 | 4201 | ROBOT_CONFIG_CALIB_PUSH_DATA_REQ | 设置标定过程数据 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 确认标定数据 | 4202 | ROBOT_CONFIG_CALIB_CONFIRM_REQ | 确认标定数据 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 根据标定类型清除标定数据 | 4203 | ROBOT_CONFIG_CALIB_CLEAR_REQ | 根据标定类型清除标定数据 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 清空 robot.cp 文件 | 4209 | ROBOT_CONFIG_CALIB_CLEAR_ALL_REQ | 清空 robot.cp 文件 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 设置第三方 Warning | 4802 | robot_config_setwarning_req | 设置第三方 Warning |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 清除第三方 Warning | 4803 | robot_config_clearwarning_req | 清除第三方 Warning |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 设置第三方 Error | 4800 | robot_config_seterror_req | 设置第三方 Error |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 清除机器人当前所有报错 | 4009 | robot_config_clearallerrors_req | 清除机器人当前所有报错 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 运行信息复位 | 4450 | robot_config_clear_odo_req | 运行信息复位 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 清除货架描述文件 | 4356 | robot_config_clear_goodsshape_req | 清除货架描述文件 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 清除第三方 Error | 4801 | robot_config_clearerror_req | 清除第三方 Error |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 插入动态障碍物(机器人坐标系) | 4350 | robot_config_addobstacle_req | 插入动态障碍物(机器人坐标系) |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 插入动态障碍物(世界坐标系) | 4351 | robot_config_addgobstacle_req | 插入动态障碍物(世界坐标系) |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 上传手柄自定义绑定事件 | 4470 | robot_config_joystick_bind_keymap_req | 上传手柄自定义绑定事件 |  | 机器人配置API（端口：19207） |
| 其他API（端口：19210） |  |  |  |  |  |
| 下载音频文件 | 6031 | robot_other_download_audio_req | 下载音频文件 |  | 其他API（端口：19210） |
| 上传音频文件 | 6030 | robot_other_upload_audio_req | 上传音频文件 |  | 其他API（端口：19210） |
| 写入modbus数据 | 6086 | ROBOT_OTHER_SET_MODBUS_REQ | 写入modbus数据 |  | 其他API（端口：19210） |
| 写入外设用户自定义数据 | 6049 | robot_other_write_peripheral_data_req | 写入外设用户自定义数据（对于hook、jack、roller）三类外设 |  | 其他API（端口：19210） |
| 更新透传数据 | 6900 | robot_other_update_transparent_data_req | 更新透传数据 |  | 其他API（端口：19210） |
| 库位检测 | 6901 | robot_other_bin_detect_req | 触发一次库位检测 |  | 其他API（端口：19210） |
| 停止货叉 | 6041 | robot_other_stop_fork_req | 停止货叉 |  | 其他API（端口：19210） |
| 停止播放音频 | 6012 | robot_other_stop_audio_req | 停止播放音频 |  | 其他API（端口：19210） |
| 软急停 | 6004 | robot_other_softemc_req | 软急停 |  | 其他API（端口：19210） |
| 设置虚拟 DI | 6020 | robot_other_setvdi_req | 设置虚拟 DI |  | 其他API（端口：19210） |
| 设置继电器 | 6003 | robot_other_setrelay_req | 设置继电器 |  | 其他API（端口：19210） |
| 批量设置 DO | 6002 | robot_other_setdos_req | 批量设置 DO |  | 其他API（端口：19210） |
| 设置 DO | 6001 | robot_other_setdo_req | 设置 DO |  | 其他API（端口：19210） |
| 设置充电继电器 | 6005 | robot_other_setchargingrelay_req | 设置充电继电器 |  | 其他API（端口：19210） |
| 电机使能与去使能 | 6201 | robot_other_set_motor_enable_req | 电机使能与去使能 |  | 其他API（端口：19210） |
| 设置货叉高度 | 6040 | robot_other_set_fork_height_req | 设置货叉高度 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)停止 | 6067 | robot_other_roller_stop_req | 辊筒(皮带)停止 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)左下料 | 6062 | robot_other_roller_left_unload_req | 辊筒(皮带)左下料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)右下料 | 6064 | robot_other_roller_right_unload_req | 辊筒(皮带)右下料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)向右滚动 | 6054 | robot_other_roller_right_roll_req | 辊筒(皮带)向右滚动 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)右预上料 | 6066 | robot_other_roller_right_pre_load_req | 辊筒(皮带)右预上料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)右上料 | 6063 | robot_other_roller_right_load_req | 辊筒(皮带)右上料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)向左滚动 | 6053 | robot_other_roller_left_roll_req | 辊筒(皮带)向左滚动 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)左右反向 | 6068 | robot_other_roller_left_right_inverse_req | 辊筒(皮带)左右反向 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)左预上料 | 6065 | robot_other_roller_left_pre_load_req | 辊筒(皮带)左预上料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)左上料 | 6061 | robot_other_roller_left_load_req | 辊筒(皮带)左上料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)前下料 | 6056 | robot_other_roller_front_unload_req | 辊筒(皮带)前下料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)向前滚动 | 6051 | robot_other_roller_front_roll_req | 辊筒(皮带)向前滚动 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)前预上料 | 6057 | robot_other_roller_front_pre_load_req | 辊筒(皮带)前预上料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)前上料 | 6055 | robot_other_roller_front_load_req | 辊筒(皮带)前上料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)前后反向 | 6069 | robot_other_roller_front_back_inverse_req | 辊筒(皮带)前后反向 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)后下料 | 6059 | robot_other_roller_back_unload_req | 辊筒(皮带)后下料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)向后滚动 | 6052 | robot_other_roller_back_roll_req | 辊筒(皮带)向后滚动 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)后预上料 | 6060 | robot_other_roller_back_pre_load_req | 辊筒(皮带)后预上料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 辊筒(皮带)后上料 | 6058 | robot_other_roller_back_load_req | 辊筒(皮带)后上料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 继续播放音频 | 6011 | robot_other_resume_audio_req | 继续播放音频 |  | 其他API（端口：19210） |
| 清除载货状态 | 6080 | robot_other_reset_cargo_req | 清除载货状态 |  | 其他API（端口：19210） |
| 播放音频 | 6000 | robot_other_play_audio_req | 播放音频, 播放指定的音频文件 |  | 其他API（端口：19210） |
| 暂停播放音频 | 6010 | robot_other_pause_audio_req | 暂停播放音频 |  | 其他API（端口：19210） |
| 顶升机构下降 | 6071 | robot_other_jack_unload_req | 顶升机构下降 |  | 其他API（端口：19210） |
| 顶升机构停止 | 6072 | robot_other_jack_stop_req | 顶升机构停止 |  | 其他API（端口：19210） |
| 顶升定高 | 6073 | robot_other_jack_set_height_req | 顶升调整至固定高度 |  | 其他API（端口：19210） |
| 顶升机构上升 | 6070 | robot_other_jack_load_req | 顶升机构上升 |  | 其他API（端口：19210） |
| 牵引下料 | 6083 | robot_other_hook_unload_req | 牵引下料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 牵引上料 | 6082 | robot_other_hook_load_req | 牵引上料 |  | 其他API（端口：19210） |
| 开始标定 | 6110 | ROBOT_OTHER_CALIBRATE_REQ | 开始标定 |  | 其他API（端口：19210） |
| 取消标定 | 6111 | ROBOT_OTHER_ENDCALIBRATE_REQ | 取消标定 |  | 其他API（端口：19210） |
| 获取当前标定结果 | 6112 | ROBOT_OTHER_CALIB_RESULT_REQ | 获取当前标定结果 |  | 其他API（端口：19210） |
| 标定过程可视化 | 6115 | robot_other_calib_allinone2_req | 标定过程可视化 |  | 其他API（端口：19210） |
| 开始扫描地图 | 6100 | robot_other_slam_req | 开始扫描地图 | 地图 | 其他API（端口：19210） |
| 停止扫描地图 | 6101 | robot_other_endslam_req | 停止扫描地图 | 地图 | 其他API（端口：19210） |
| 绑定货物到料箱 | 6804 | robot_other_set_container_goods_req | 绑定货物到料箱 |  | 其他API（端口：19210） |
| 解绑指定货物 | 6801 | robot_other_clear_goods_req | 解绑指定货物 |  | 其他API（端口：19210） |
| 从指定料箱解绑货物 | 6802 | robot_other_clear_container_req | 从指定料箱解绑货物 |  | 其他API（端口：19210） |
| 从所有料箱解绑货物 | 6803 | robot_other_clear_all_containers_goods_req | 从所有料箱解绑货物 |  | 其他API（端口：19210） |
| 获取音频文件列表 | 6033 | robot_other_audio_list_req | 获取音频文件列表 |  | 其他API（端口：19210） |
| Replay | 6910 | robot_other_replay_req | Replay插件API |  | 其他API（端口：19210） |
| 机器人推送API（端口：19301） |  |  |  |  |  |
| 机器人推送 |  | robot_push | 机器人数据推送 |  | 机器人推送API（端口：19301） |
| 配置机器人推送端口 | 9300 | robot_push_config_req | 配置推送端口 19301 |  | 机器人推送API（端口：19301） |
|  |  |  |  | 脚本 |  |

注意事项

- 所有未特别说明的数值的单位均为国际单位, 如 m, rad, m/s 等。

- API 响应的编号为请求的编号 + 10000 (0x2710), 请求与响应一一对应。

- 请不要发送任何非 ACSII 字符，特别是与地图名相关的操作，含有中文字符的地图名将会被认为是非法的。

- 每一次返回的数据区 JSON Object 中 Key 的顺序是不保证的，因为 JSON 并没有规定这一点。

- 如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义。

API简介

Robokit 向用户开放机器人操作的相关 API。整套 API 采用 TCP request/response 问答的方式, 机器人作为服务器接受客户端的请求并向客户端作出响应。API 请求由头部和数据区组成，头部是定长的, 用于标识数据包基本信息以及数据区的长度及类型等，数据区为序列化后的 JSON 数据，根据头部中的类型信息进行反序列化可以得到相应的 JSON 对象。API 的响应也由头部和数据区组成，头部为根据请求得到的定长字节(响应头部与对应请求头部的关系见下文), 数据区也为序列化后的 JSON 数据。

API 测试及例程

我们将 API 测试工具开源在 Github, Source , 该工具使用 Qt 编写, 其源码可以作为例程参考。编译后的单 Windows 可执行文件也可在 Release 中下载。

如需 C# 例程， 请点击该链接 。

API 类别

API 分为六类, 分别为机器人状态 API、机器人控制 API、机器人导航 API、机器人配置 API、其他 API、机器人推送 API。

- 机器人状态 API : 用于查询机器人各种状态量, 如位置、速度、报警信息等。

- 机器人控制 API : 用于向机器人发送开环控制指令, 如前进速度、转向速度，重定位等。

- 机器人导航 API : 用于向机器人发送导航指令, 如路径导航，平动转动等。

- 机器人配置 API : 用于设置机器人的参数, 以及下载、上传地图等。

- 其他 API : 杂项, 如音频控制等。

- 机器人推送 API : 用于机器人主动推送数据到当前连接的客户端。

每个类别使用不同的端口, 相互独立

端口

| 类别 | 端口 | 允许连接数 |
| --- | --- | --- |
| 机器人状态 API | 19204 | 10 |
| 机器人控制 API | 19205 | 5 |
| 机器人导航 API | 19206 | 5 |
| 机器人配置 API | 19207 | 5 |
| 其他 API | 19210 | 5 |
| 机器人推送 API | 19301 | 10 |

注意 ：

- 每个端口 API 请求的时间间隔最快建议为 100～200ms，请勿过快。

- 机器人将对每个建立的 TCP 连接使用 TCP KeepAlive 机制进行保活, 对已死的连接会及时清除。

- 机器人若收到任何不符合本协议报文头部的错误数据包, 将会主动关闭该 TCP 连接（不会回复任何信息）。

- 其他情况下, 机器人不会主动断开连接, API 使用者应自己控制连接何时中断。

- 对于每个连接, 机器人都是以一问一答的形式进行处理的, 即未作出响应前是不会处理下一个请求的, 因此建议在使用时，先等待收到上一次请求的响应后再发送下一个请求。

API报文结构

API结构

| 名称 | 内容 | 长度（byte） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报文同步头 | 0x5A | 1 ( uint8 ) | 报文同步头, 用于确定报文头部的开始 |
| 协议版本 | 1 | 1 ( uint8 ) | 协议的主版本号。 RBK3.4填0x01 RBK3.5填0x02 |
| 序号 |  | 2 ( uint16 ) | 请求及响应的序号（0 ~ 65535），请求包与响应包的这个字段是相同的，API 使用者自行填入序号。机器人对每个请求的响应都使用这个序号。 |
| 数据总长度 |  | 4( uint32 ) | 数据总长度, 即需要 Robokit 处理的数据总长度 |
| 报文类型 (编号) |  | 2( uint16 ) | 标识报文的类型, 即 API 的编号, 具体见 下文 中各个 API 的章节 |
| 内部使用区域 |  | 6( uint8[6] ) | 程序内部使用（不必关注该区域的内容，其内容可能不为 0 且可能会发生变化） 第3、4位作为路由区长度（同时包含路由区和数据的API使用此数据） 第5位作为压缩类型，编号含义见压缩类型（如果选择压缩，json区长度是压缩前的长度） |
| 数据区 |  | 取决于头部中的数据区长度 | JSON 序列化的数据内容（如果同时包含路由区和数据则是路由区和数据的拼接字符串） |

#include <stdint.h>

struct ProtocolHeader {

uint8_t  m_sync;

uint8_t  m_version;

uint16_t m_number;

uint32_t m_length;

uint16_t m_type;

uint8_t  m_reserved[6];

};

如上表所示, 报文头部的长度为 1 + 1 + 2 + 4 + 2 + 6 = 16字节, 请求与响应的报文头部长度是相同的。

- 如果某个报文类型没有数据区, 那么数据区长度的内容为 0x00000000。

- 报文类型(编号)必须是下文 API 编号中的一种, 机器人若收到未定义的报文类型将会响应一个错误。

- 若 报文头部 格式错误无法解析, 机器人将 断开连接 , 不做任何响应。

- 若数据区解析错误也将会响应一个错误。

- 各类 API 的报文类型（编号）范围如下表所示：

| API 类型 | 端口号 | 报文类型范围 |
| --- | --- | --- |
| 机器人状态 API | 19204 | 1000~1999 |
| 机器人控制 API | 19205 | 2000~2999 |
| 机器人导航 API | 19206 | 3000~3999 |
| 机器人配置 API | 19207 | 4000~4999 |
| 其他 API | 19210 | 6000~6999 |

注意：

- 每个报文头部正确的请求都会有一个响应, 编号用于将请求与响应对应起来, 一般情况下, 响应的编号为请求编号加 10000 (0x2710)

- 机器人任何情况下都不会主动发送数据

- 机器人若收到不属于某个端口的报文类型, 将会响应错误

- 保留区域的 6 个字节必须填充不可省略, 用 0x000000000000 填充即可

- 当保留区域第五位为支持的压缩格式时，会对请求报文进行解压处理，且响应的报文为对应压缩格式

压缩类型（3.4.6.1801后）

| 编号 | 请求压缩类型 | 响应压缩类型 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 不压缩 | 不压缩 |
| 1 | gzip | gzip |
| 2 | zlib | zlib |
| 3 | brotli | brotli |
| 101 | 不压缩 | gzip |
| 102 | 不压缩 | zlib |
| 103 | 不压缩 | brotli |
| 201 | gzip | 不压缩 |
| 202 | zlib | 不压缩 |
| 203 | brotli | 不压缩 |

请求示例

以下文中的 2002 (0x07D2) 号请求为例

请求数据区结构如下：

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | number | 世界坐标系中的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| y | number | 世界坐标系中的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| angle | number | 世界坐标系中的角度, 单位 rad | 是 |

2002(0x07D2) 号为重定位请求, 参数为 x 坐标, y 坐标, 标准 JSON 对象如下:

{

"x": 10.0,

"y": 3.0,

"angle": 0

}

在报文中, 需要将上面的 JSON 对象序列化并塞入报文的数据区, 并将序列化后的长度填入报文头部的数据区长度中。

序列化后的数据为 {"x":10.0,"y":3.0,"angle":0} ，转化为十六进制为 7B 22 78 22 3A 31 30 2E 30 2C 22 79 22 3A 33 2E 30 2C 22 61 6E 67 6C 65 22 3A 30 7D ，长度为 28(0x1c) 个字节，因此头部为 5A 01 00 01 00 00 00 1C 07 D2 00 00 00 00 00 00 ，将头部与数据区拼接在一起得到一个请求如下(共 44 字节):

5A 01 00 01 00 00 00 1C 07 D2 00 00 00 00 00 00

7B 22 78 22 3A 31 30 2E 30 2C 22 79 22 3A 33 2E 30 2C 22 61 6E 67 6C 65 22 3A 30 7D

响应示例

以下文中的 11004 (0x2AFC) 号响应为例

响应数据区结构如下：

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | number | 机器人的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| y | number | 机器人的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| angle | number | 机器人的 angle 坐标, 单位 rad | 是 |
| confidence | number | 机器人的定位置信度, 范围 [0, 1] | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |

每一次返回的数据区 JSON Object 中 Key 的顺序是不保证的，因为 JSON 并没有规定这一点。

机器人当前的位置为 x = 6.0, y = 2.0, angle = 1.57, confidence = 0.9 , 表示成 JSON 对象如下:

{

"ret_code": 0,

"x": 6.0,

"y": 2.0,

"angle": 1.57,

"confidence": 0.9

}

序列化后的数据为 {"ret_code":0,"x":6.0,"y":2.0,"angle":1.57,"confidence":0.9} ，转化为十六进制为

7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 2C 22 78 22 3A 36 2E 30 2C 22 79 22 3A 32 2E 30 2C 22 61 6E 67 6C 65 22 3A 31 2E 35 37 2C 22 63 6F 6E 66 69 64 65 6E 63 65 22 3A 30 2E 39 7D

长度为 60(0x3C) 字节，因此响应的头部为 5A 01 00 01 00 00 00 3C 2A FC 00 00 00 00 00 00 拼接后数据如下(共 76 字节):

5A 01 00 01 00 00 00 3C 2A FC 00 00 00 00 00 00

7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 2C 22 78 22 3A 36 2E 30 2C 22 79 22 3A 32 2E 30 2C 22 61 6E 67 6C 65 22 3A 31 2E 35 37 2C 22 63 6F 6E 66 69 64 65 6E 63 65 22 3A 30 2E 39 7D

响应结构

API 响应数据区通常包含如下字段：

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 （3.3.3.59及以上版本加入） | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

- API 错误码为响应数据区 JSON 对象包含的错误码（ ret_code ），用于指示对请求执行不成功或请求出错等错误。若 ret_code 为 0 或缺省，说明没有错误，若不为 0，说明发生了错误，错误码见 附录A: API 错误码 。

- 没有错误时，err_msg 也会缺省，即会出现数据区为空的情况。

- create_on为API返回时的时间戳，于 3.3.3.59 版本加入。

坐标系

在 Robokit 中, 存在两套坐标系, 分别为 世界坐标系 和 机器人坐标系 。 世界坐标系为右手坐标系, 即地图的坐标系, 与地图和定位相关的操作均使用世界坐标系。如机器人的位置 (x, y, r) 即描述的是的机器人在世界坐标系中的 x 坐标, y 坐标, r 朝向角。对于机器人本身的运动则需要参考机器人坐标系, 机器人坐标系为右手坐标系。

世界坐标系

世界坐标系为右手坐标系

原点

在 Roboshop 中打开一张地图即可看到该地图的世界坐标系原点, 通过坐标变换工具也可以任意改变地图中原点的位置。

机器人坐标系

机器人坐标系为右手坐标系

原点

对于以差动方式运动的机器人来说, 机器人坐标系的原点即为两轮轴距的中心点, 如下图所示:

注意:

当我们说到机器人速度的时候, 一般情况下, vx 为机器人在机器人坐标系下的 x 轴方向的速度, vy 为机器人在机器人坐标系下的 y 轴方向的速度, w 为机器人在机器人坐标系下的角速度

TCP client 模式

（3.4.6.13+可用）

模型文件中TCPClient包含五个设置项：ip、端口、超时时间、是否重连、重连次数，超时时间为0时不对超时时间进行设置。

在模型文件中进行设置并保存上传后，Robokit 会尝试连接设置中的ip和端口，连接成功后主动发送一个报文，报文为json，字段如下，服务端需要响应一个符合rbk报文格式的报文，响应报文不做处理，仅代表收到。连接成功后服务端可主动发送请求API。

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| name | string | 机器人名称 |
| ip | string | 客户端ip |
| port | number | 客户端端口 |

请求

同 server 模式

响应

同 server 模式

API使用教程

本教程将介绍使用本 TCP API 协议控制机器人进行连续的路径导航（这是最常见的使用方式）。

路径导航流程

- 机器人开机

- 等待机器人启动完成（使用 TCP 连接机器人成功后即为启动完成）

- 执行重定位 2002

- 查询定位状态，等待定位完成 1021

- 确认定位正确 2003（3.4.6.18 以上版本无需再次调用确认定位 API）

- 执行路径导航 3051

- 查询导航状态，等待导航完成 1020

- 循环执行步骤 6、7 即可实现持续的路径导航

注意：

如果机器人上一次关机时定位正确，并且关机后机器人位置没有移动，那么机器人开机后，步骤 3 可以省略，查询到定位完成后直接确认定位正确即可。

查询机器人看到的库位信息

版本：3.4.6.2+

请求

- 编号: 1803 (0x070B)

- 名称: robot_status_bins_req

- 描述: 查询机器人能看到的库位状态信息

- JSON 数据区: 无

响应

- 编号: 11803 (0x71683)

- 名称: robot_status_bins_res

- 描述：查询机器人看到的库位状态信息的响应

- JSON数据区：参见下面示例：

{

"header": {

"pub_nsec":1234,

"data_nsec":1234,

"seq":1234,

"frame_id":"XXX"

},

"bins":[{

"binId": "BIN-1",

"filled": false,

"status": 1  // 1表示断连，0表示连接

}]

}

查询机器人信息

请求

- 编号: 1000 (0x03E8)

- 名称: robot_status_info_req

- 描述: 查询机器人信息

- JSON 数据区: 无

请求示例

数据区长度为 0, 只有包头:

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 E8 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11000 (0x2AF8)

- 名称: robot_status_info_res

- 描述: 查询机器人信息的响应

- JSON 数据区: 见下表

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 机器人 id | 是 |
| vehicle_id | string | 机器人名称 | 是 |
| robot_note | string | 机器人备注 | 是 |
| version | string | Robokit 版本号 | 是 |
| model | string | 机器人模型名 | 是 |
| dsp_version | string | 固件版本号 | 是 |
| gyro_version | string | 陀螺仪版本号 | 是 |
| map_version | string | 地图版本号 | 是 |
| model_version | string | 模型版本号 | 是 |
| netprotocol_version | string | 网络协议版本号 | 是 |
| modbus_version | string | ModbusTCP 协议版本号 | 是 |
| current_map | string | 当前地图名 | 是 |
| current_map_md5 | string | 当前地图 MD5 值 | 是 |
| model_md5 | string | 当前模型 MD5 值 | 是 |
| ssid | string | 当前连接 Wifi 的 SSID（机器人需要支持连接 Wifi 并且已经连接，否则为空） | 是 |
| rssi | number | 当前连接 Wifi 的信号强度，0-100 百分比（机器人需要支持连接 Wifi 并且已经连接，否则为 0） | 是 |
| ap_addr | string | 当前连接的AP的mac地址 | 是 |
| current_ip | string | 当前 IP（除 192.168.192.5 外的另一个 IP 地址） | 是 |
| MAC | string | 机器人无线客户端专用以太网接口的 MAC 地址（仅对 SRC -2000 有效），格式为 XXXXXXXXXXXX，中间没有分隔符 | 是 |
| echoid_type | string | 机器人机器码类型 (用于激活，通常为 0x1800) | 是 |
| echoid | string | 机器人机器码 | 是 |
| features | array | 机器人功能模块 name = 功能模块名称 active = 是否已激活 expiry_date = 到期日期(可缺省) | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

假设响应内容为:

{

"id": "50307218-7527da15-9bb32e57-0668b14d",

"version": "v1.1.0",

"model": "S1",

"dsp_version": "v1.2.2",

"map_version": "v1.0.0",

"model_version": "v1.1.0",

"netprotocol_version": "v1.2.0"

}

加上头部共 163 (0xA3) 个字节 (Byte), 因此响应的内容为:

5A 01 00 01 00 00 00 93 2A F8 00 00 00 00 00 00

7B 22 69 64 22 3A 22 53 30 30 31 22 2C 22 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 76 31 2E 31 2E 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 31 22 2C 22 64 73 70 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 76 31 2E 32 2E 32 22 2C 22 6D 61 70 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 76 31 2E 30 2E 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 76 31 2E 31 2E 30 22 2C 22 6E 65 74 70 72 6F 74 6F 63 6F 6C 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 76 31 2E 32 2E 30 22 7D

查询机器人运行信息

请求

- 编号: 1002 (0x03EA)

- 名称: robot_status_run_req

- 描述: 查询机器人的运行状态信息(如运行时间、里程等)

- JSON 数据区: 无

请求示例

数据区长度为 0, 只有包头:

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 EA 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11002 (0x2AFA)

- 名称: robot_status_run_res

- 描述: 查询机器人的运行状态信息的响应

- JSON 数据区: 见下表

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| odo | number | 累计行驶里程, 单位 m | 是 |
| today_odo | number | 今日累计行驶里程, 单位 m | 是 |
| time | number | 本次运行时间(开机后到当前的时间), 单位 ms | 是 |
| total_time | number | 累计运行时间, 单位 ms | 是 |
| controller_temp | number | 控制器温度, 单位 ℃ | 是 |
| controller_humi | number | 控制器湿度, 单位 % | 是 |
| controller_voltage | number | 控制器电压, 单位 V | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"controller_humi": 50,

"controller_temp": 30,

"controller_voltage": 24,

"odo": 146.34,

"time": 794297,

"total_time": 116606929

}

查询机器人位置

机器人在世界坐标系中的坐标

/

请求

- 编号: 1004 (0x03EC)

- 名称: robot_status_loc_req

- 描述: 查询机器人位置

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 EC 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11004 (0x2AFC)

- 名称: robot_status_loc_res

- 描述: 查询机器人位置的响应

- JSON 数据区: 见下表

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | number | 机器人的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| y | number | 机器人的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| angle | number | 机器人的 angle 坐标, 单位 rad | 是 |
| confidence | number | 机器人的定位置信度, 范围 [0, 1] | 是 |
| current_station | string | 离机器人最近站点的 id（该判断比较严格，机器人必须很靠近某一个站点，这个距离可以通过参数配置中的 CurrentPointDist 修改，默认为 0.3m。如果机器人与所有站点的距离大于这个距离，则这个字段为空字符。如果想要获取上一个完成任务的站点，可以取 finished_path 数组中的最后一个元素） 注意：上图这个例子中，机器人从AP1到AP2，中间靠近AP3时，current_station会返回3。 | 是 |
| last_station | string | 机器人上一个所在站点的 id | 是 |
| loc_method | number | 0 = 自然轮廓定位 1 = 反光柱定位 2 = 二维码定位 3 = 里程计模式 4 = 3D 定位 5 = 天码定位 6 = 特征定位 7 = 3D 特征定位 8 = 3D KF定位 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"angle": -0.0064,

"confidence": 0.637,

"x": 3.5069,

"y": 0.0687,

"current_station": "LM1",

"last_station": "LM2"

}

查询机器人速度

请求

- 编号: 1005 (0x03ED)

- 名称: robot_status_speed_req

- 描述: 查询机器人速度

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 ED 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11005 (0x2AFD)

- 名称: robot_status_speed_res

- 描述: 查询机器人速度的响应

- JSON 数据区: 见下表

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| vx | number | 机器人在机器人坐标系的 x 方向实际的速度, 单位 m/s | 是 |
| vy | number | 机器人在机器人坐标系的 y 方向实际的速度, 单位 m/s | 是 |
| w | number | 机器人在机器人坐标系的实际的角速度(即顺时针转为负, 逆时针转为正), 单位 rad/s | 是 |
| steer | number | 单舵轮机器人当前的舵轮角度, 单位 rad | 是 |
| spin | number | 机器人的托盘（如果存在）角度, 单位 rad | 是 |
| r_vx | number | 机器人在机器人坐标系的 x 方向接收到的速度, 单位 m/s | 是 |
| r_vy | number | 机器人在机器人坐标系的 y 方向收到的速度, 单位 m/s | 是 |
| r_w | number | 机器人在机器人坐标系的收到的角速度(即顺时针转为负, 逆时针转为正), 单位 rad/s | 是 |
| r_steer | number | 单舵轮机器人收到的舵轮角度, 单位 rad | 是 |
| r_spin | number | 托盘机器人的收到托盘（如果存在）转动速度, 单位 rad/s | 是 |
| steer_angles | array[number] | 多舵轮机器人当前的舵角角度, 双舵轮或多舵轮角度顺序按照模型文件中的顺序排序, 单位 rad | 是 |
| r_steer_angles | array[number] | 多舵轮机器人收到的舵角角度, 双舵轮=[前舵轮角度，后舵轮角度], 单位 rad | 是 |
| is_stop | boolean | 机器人底盘是否静止（行走电机） | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"is_stop": true,

"motor_steer_angles": [],

"r_spin": 0,

"r_steer": 0,

"r_steer_angles": [

0

],

"r_vx": 0,

"r_vy": 0,

"r_w": 0,

"ret_code": 0,

"spin": 0,

"steer": 0,

"steer_angles": [

0

],

"vx": 0,

"vy": 0,

"w": 0

}

查询机器人的被阻挡状态

请求

- 编号: 1006 (0x03EE)

- 名称: robot_status_block_req

- 描述: 查询机器人的被阻挡状态

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 EE 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11006 (0x2AFE)

- 名称: robot_status_block_res

- 描述: 查询机器人的被阻挡状态的响应

- JSON 数据区: 见下表

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| blocked | boolean | 机器人是否被阻挡 | 是 |
| block_reason | number | 被阻挡的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关），6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点，8 = 3D 相机，9 = 距离传感器，10 = DI 超声 | 是 |
| block_x | number | 最近障碍物位置的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| block_y | number | 最近障碍物位置的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| block_ultrasonic_id | number | 发生阻挡的超声 id 号, 仅当 block_reason = 0 时有意义 3.2.8.0 弃用，改为 block_id | 是 |
| block_di | number | 发生阻挡的 DI的 id 号, 仅当 block_reason = 2、3、4 时有意义 3.2.8.0 弃用，改为 block_id | 是 |
| block_id | number | 发生阻挡的 id 号, 仅当 block_reason = 0、1、2、3、4、9、10 时有意义 3.2.8.0 新增 | 是 |
| slowed | boolean | 机器人是否减速 | 是 |
| slow_reason | number | 减速的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关），6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点，8 = 3D 相机，9 = 距离传感器，10 = DI 超声 | 是 |
| slow_x | number | 最近的导致减速的障碍物位置的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| slow_y | number | 最近的导致减速的障碍物位置的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| slow_ultrasonic_id | number | 发生减速的超声 id 号, 仅当 slow_reason = 0 时有意义 3.2.8.0 弃用，改为 slow_id | 是 |
| slow_di | number | 发生减速的 DI 的 id 号, 仅当 slow_reason = 2、3、4 时有意义 3.2.8.0 弃用，改为 slow_id | 是 |
| slow_id | number | 发生减速的 id 号, 仅当 slow_reason = 0、1、2、3、4、9、10 时有意义 3.2.8.0 新增 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"block_x": 15.2845,

"block_y": -8.1834,

"blocked": false,

"ret_code": 0,

"slowed": false

}

查询编码器脉冲值

请求

- 编号: 1018 (0x03FA)

- 名称: robot_status_encoder_req

- 描述: 查询编码器脉冲值

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 FA 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11018 (0x2B0A)

- 名称: robot_status_encoder_res

- 描述: 查询编码器脉冲值的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| encoder | array[int] | 查询到的编码器脉冲值 已弃用，改为motor_encoder | 是 |
| motor_encoder | array[object] | 查询到的电机编码器，包含电机名和编码器脉冲值 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"encoder": [],

"motor_encoder": [],

"ret_code": 0

}

查询机器人电池状态

请求

- 编号: 1007 (0x03EF)

- 名称: robot_status_battery_req

- 描述: 查询机器人电池状态

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| simple | boolean | 是否只返回简单数据, true = 是，false = 否，缺省则为否 | 是 |

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 EF 00 00 00 00 00 00

// 只返回简单数据

// {"simple":true}

5A 01 00 01 00 00 00 0F 03 EF 00 00 00 00 00 00

7B 22 73 69 6D 70 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D

响应

- 编号: 11007 (0x2AFF)

- 名称: robot_status_battery_res

- 描述: 查询机器人电池状态的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| battery_level | number | 机器人电池电量, 范围 [0, 1] | 是 |
| battery_temp | number | 机器人电池温度, 单位 ℃ | 是 |
| charging | boolean | 电池是否正在充电 | 是 |
| voltage | number | 电压, 单位 V | 是 |
| current | number | 电流, 单位 A | 是 |
| max_charge_voltage | number | 允许充电的最大电压( -1 = 该电池不支持此功能), 单位 V | 是 |
| max_charge_current | number | 允许充电的最大电流( -1 = 该电池不支持此功能), 单位 A | 是 |
| manual_charge | boolean | 手动充电状态：仅指示机器人是否连接手动充电器（手动充电信号线是否接地），不保证电源是否接通，连接手动充电器时不能运动(仅 SRC-2000 支持) | 是 |
| auto_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接自动充电桩，不保证电源是否接通(仅 SRC-2000 支持) | 是 |
| battery_cycle | number | 电池循环次数(从电池 BMS 获取，不保证正确) | 是 |
| battery_user_data | string | 电池用户自定义数据 | 是 |
| extra | string | 客户自定义数据 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"auto_charge": false,

"battery_cycle": 9,

"battery_level": 0.87,

"battery_temp": 35,

"battery_user_data": "",

"charging": false,

"current": 2,

"manual_charge": false,

"max_charge_current": 5,

"max_charge_voltage": 48,

"ret_code": 0,

"voltage": 24.5,

"extra": "json string"

}

如果只返回简单数据(数据区只有电量)，如下：

{

"battery_level": 0.8

}

查询modbus数据

请求

- 编号: 1071 (0x042F)

- 名称: ROBOT_STATUS_MODBUS_REQ

- 描述: 查询modbus数据

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x | json | json中为需要查询的位数，暂时只处理可写寄存器（4x) | 是 |

请求示例

{"4x":[121,122]}

或

{"4x":["121","122"]}

响应

- 编号: 11071 (0x2B3F)

- 名称: ROBOT_STATUS_MODBUS_REQ

- 描述: 查询modbus数据

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x | json | 查询到的寄存器值 | 否 |

响应示例

{"4x":{"121":1,"122":2}}

查询电机状态信息

请求

- 编号: 1040 (0x0410)

- 名称: robot_status_motor_req

- 描述: 查询电机状态信息

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| motor_names | array[string] | 根据电机名称查询指定电机状态信息 如果缺省该字段表示查询所有电机状态信息 | 是 |

请求示例

- 查询名为 "motor1" 的电机状态信息

5A 01 00 01 00 00 00 1B 04 10 00 00 00 00 00 00

// {"motor_names": ["motor1"]}

5A 01 00 01 00 00 00 1B 04 10 00 00 00 00 00 00 7B 22 6D 6F 74 6F 72 5F 6E 61 6D 65 73 22 3A 20 5B 22 6D 6F 74 6F 72 31 22 5D 7D

- 查询所有电机状态信息

5A 01 00 01 00 00 00 00 04 10 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11040 (0x2B20)

- 名称: robot_status_motor_res

- 描述: 查询电机状态信息的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| motor_name | string | 电机名称 | 否 |
| type | number | 电机类型 0=WALK 1=SPEED 2=SPIN 3=LINEAR 4=ROTATION 5=DO | 是 |
| can_router | number | 对应模型文件的 canPort | 是 |
| can_id | number | 对应模型文件的 canId | 是 |
| position | number | 位置，单位: (linear 为 m; steer、spin、rotation 为 rad) | 是 |
| speed | number | 速度，单位: (linear 为 m/s; steer、spin、rotation 为 rad/s) | 是 |
| current | number | 电流, 单位 A | 是 |
| voltage | number | 电压, 单位 V | 是 |
| stop | boolean | 是否停止 | 是 |
| error_code | number | 报错码 | 是 |
| err | number | 是否报错 | 是 |
| emc | boolean | 是否急停 | 是 |
| temperature | number | 温度 | 是 |
| encoder | number | 编码器 | 是 |
| passive | boolean | 是否为被动电机(指不执行，仅反馈的电机) | 是 |
| calib | boolean | 是否标零完成 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

- "motor1" 查询的响应

{

"motor_info": [

{

"can_id": 2,

"can_router": 2,

"emc": false,

"err": false,

"error_code": 0,

"motor_name": "motor1",

"position": 0,

"speed": 0,

"stop": false

}

],

"ret_code": 0

}

- 所有电机状态信息

{

"motor_info": [

{

"can_id": 1,

"can_router": 1,

"emc": false,

"err": false,

"error_code": 0,

"motor_name": "motor",

"position": 0,

"speed": 0,

"stop": false

},

{

"can_id": 2,

"can_router": 2,

"emc": false,

"err": false,

"error_code": 0,

"motor_name": "motor1",

"position": 0,

"speed": 0,

"stop": false

}

],

"ret_code": 0

}

查询机器人激光点云数据

请求

- 编号: 1009 (0x03F1)

- 名称: robot_status_laser_req

- 描述: 查询机器人激光点云数据

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| return_beams3D | boolean | 是否返回多线激光数据，true = 返回，false = 不返回，缺省则为不返回 | 是 |

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 F1 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11009 (0x2B01)

- 名称: robot_status_laser_res

- 描述: 查询机器人激光点云数据的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| lasers | array | 激光点云数据, 数据示例见下文 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

数据示例

如下为三个激光点的数据:

{

"lasers": [

{

"beams": [

{

"angle": -90,

"dist": 11.722,

"is_obstacle": false,

"is_virtual": false,

"rssi": 220,

"valid": true

},

{

"angle": -89.5,

"dist": 12.3252,

"is_obstacle": false,

"is_virtual": false,

"rssi": 220,

"valid": true

},

{

"angle": -89,

"dist": 11.7744,

"is_obstacle": false,

"is_virtual": false,

"rssi": 220,

"valid": true

}

],

"device_info": {

"device_name": "laser_sim",

"max_angle": 90,

"max_range": 20,

"min_angle": -90,

"min_range": 0,

"pub_step": 0.5,

"real_step": 0.5,

"scan_freq": 50,

"time_increment": 0

},

"header": {

"data_nsec": "1523965240342673100",

"frame_id": "/scan_0",

"pub_nsec": "1523965240342673100",

"seq": "0"

},

"install_info": {

"upside": true,

"x": 0,

"y": 0,

"yaw": 0,

"z": 0.34

}

}

]

}

为方便阅读，这里 JSON 数据采用了展开的形式, 实际使用中为减少数据流 JSON 数据区是紧凑的, 不会有多余的空格与换行, 后文中同理。

响应示例

{

"lasers": [

{

"beams": [

{

"angle": -90,

"dist": 2.762,

"rssi": 44.5273,

"valid": true

},

{

"angle": -89.6143,

"dist": 2.75,

"rssi": 44.9334,

"valid": true

},

{

"angle": -89.1,

"dist": 2.755,

"rssi": 44.8016,

"valid": true

},

{

"angle": -88.5857,

"dist": 2.747,

"rssi": 44.7736,

"valid": true

},

{

"angle": -88.0714,

"dist": 2.758,

"rssi": 44.6627,

"valid": true

}

],

"device_info": {

"device_name": "laser",

"max_angle": 90,

"max_range": 30,

"min_angle": -90,

"pub_step": 0.5,

"real_step": 0.5,

"scan_freq": 30

},

"header": {

"data_nsec": "888484363086750",

"frame_id": "PepperlR2000-HD-TCP",

"pub_nsec": "888484363087000"

},

"install_info": {

"upside": true,

"x": 0.3386,

"z": 0.229

},

"use_forLoc": true

}

],

"ret_code": 0

}

查询机器人扫图状态

请求

- 编号: 1025 (0x0401)

- 名称: robot_status_slam_req

- 描述: 查询机器人当前的扫图状态

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| return_resultmap | boolean | 是否返回构建完的地图 | 是 |

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 04 01 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11025 (0x2B11)

- 名称: robot_status_slam_res

- 描述: 查询机器人当前的扫图状态的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| slam_status | number | 0 = 没有扫图, 1 = 正在扫图(离线), 2 = 正在实时扫图(SLAM)，3 = 正在3D扫图（离线），4 = 正在实时3D扫图 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |
| resultmap | string | 构建完成的地图，注意：停止建图后，不会立即返回数据（数据有可能为空），请继续轮询直至返回非空数据，格式见： 《Smap地图格式解析》 | 是 |

响应示例

{

"slam_status": 0

}

查询机器人当前所在区域

请求

- 编号: 1011 (0x03F3)

- 名称: robot_status_area_req

- 描述: 查询机器人当前所在的区域信息

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 F3 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11011 (0x2B03)

- 名称: robot_status_area_res

- 描述: 查询机器人当前所在的区域信息的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| area_ids | array[string] | 机器人所在区域 id 的数组(由于地图上的区域是可以重叠的, 所以机器人可能同时在多个区域)，数组可能为空 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

如上说明机器人当前处于 id 号为 "1" 和 "2" 的区域中

{

"area_ids": [

"1",

"2"

]

}

查询机器人急停状态

请求

- 编号: 1012 (0x03F4)

- 名称: robot_status_emergency_req

- 描述: 查询机器人急停按钮的状态

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 F4 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11012 (0x2B04)

- 名称: robot_status_emergency_res

- 描述: 查询机器人急停按钮的状态的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| emergency | boolean | true 表示急停按钮处于激活状态(按下), false 表示急停按钮处于非激活状态(拔起) | 是 |
| driver_emc | boolean | true 表示电机驱动器发生急停, false 表示电机驱动器发生未急停 | 是 |
| electric | boolean | true 表示继电器开启, false 表示继电器关闭 | 是 |
| soft_emc | boolean | true 表示电机驱动器发生软急停, false 表示电机驱动器未发生软急停 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"driver_emc": false,

"electric": false,

"emergency": false,

"ret_code": 0,

"soft_emc": false

}

查询机器人 I/O 数据

请求

- 编号: 1013 (0x03F5)

- 名称: robot_status_io_req

- 描述: 查询机器人 I/O 数据

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 03 F5 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 11013 (0x2B05)

- 名称: robot_status_io_res

- 描述: 查询机器人 I/O 数据的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI | array[Object] | id: 对应的 id 号 source: 来源 normal = 普通 DI virtual = 虚拟 DI modbus = modbus DI status: 表示高低电平 true = 高电平 false = 低电平 valid: 对应 DI 是否启用 true = 启用 false = 禁用 | 是 |
| DO | array[Object] | id: 对应的 id 号 source: 来源 normal = 普通 DO modbus = modbus DO status: 表示高低电平 true = 高电平 false = 低电平 | 是 |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"DI": [

{

"id": 0,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 1,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 2,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": false

},

{

"id": 3,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 4,

"source": "normal",

"status": false,

"valid": true

},

{

"id": 5,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 6,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 7,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 8,

"source": "normal",

"status": true,

"valid": true

},

{

"id": 9,

"source": "virtual",

"status": true,

"valid": true

}

],

"DO": [

{

"id": 0,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 1,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 2,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 3,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 4,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 5,

"source": "normal",

"status": true

},

{

"id": 6,

"source": "normal",

"status": true

}

],

"ret_code": 0

}

抢占控制权

注意：

抢占控制权。

请求

- 编号: 4005 (0x0FA5)

- 名称: robot_config_lock_req

- 描述: 抢占控制权

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| nick_name | string | 控制权抢占者名称 | 否 |

请求示例

{"nick_name":"srd-seer-mizhan"}

// 控制权抢占者名为srd-seer-mizhan

5A 01 00 01 00 00 00 1F 0F A5 00 00 00 00 00 00

7B 22 6E 69 63 6B 5F 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 72

64 2D 73 65 65 72 2D 6D 69 7A 68 61 6E 22 7D

响应

- 编号: 14005 (0x36B5)

- 名称: robot_config_lock_res

- 描述: 抢占控制权的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"ret_code": 0

}

5A 01 00 01 00 00 00 0E 36 B5 0F A5 00 00 00 00

7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D

释放控制权

注意:

只能释放自己抢占的控制权，不能释放别人的控制权，如果想取得控制权，须抢占

请求

- 编号: 4006 (0x0FA6)

- 名称: robot_config_unlock_req

- 描述: 释放控制权

- JSON 数据区: 无

请求示例

5A 01 00 01 00 00 00 00 0F A6 00 00 00 00 00 00

响应

- 编号: 14006 (0x36B6)

- 名称: robot_config_unlock_res

- 描述: 释放控制权的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"ret_code": 0

}

5A 01 00 01 00 00 00 0E 36 B6 0F A6 00 00 00 00

7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D

指定路径导航

指定路径导航为向机器人发送一组站点序列，机器人会按照此序列进行导航（不再自主规划路径），经过中间站点不进行停留。

注意：

- Robokit 3.3 以上版本必须包含三个元素： source_id 表示线路的起点， id 表示线路的终点， task_id 表示这个任务的唯一编号。

- source_id 和 id 之间必须有直接相连的线路，不可以跳点，否则机器人会报错。

- id 如果不是 SELF_POSITION ， source_id 不能是 SELF_POSITION 。

- id 和 source_id 可以同时为 SELF_POSITION 。

- 此 API 需要强制指定 task_id 。

- task_id 不能重复。

- 如果当前机器人在执行一个任务，那么新任务会自动追加在当前任务的后面。如果当前任务失败、或者被取消，新任务也会被取消。如果当前任务完成， 那么会按接收顺序执行新任务。

- 指定路径导航也支持导航任务中带有 operation，执行脚本，具体参见 固定路径导航 。

- 如果机器人在执行指定路径导航任务，追加新任务时，新任务的线路和最后一个任务的线路不是相连，（比如最后一个任务的路径终点和新任务的路径的起点不是同一个点），而是跳跃的。如果跳跃的距离大于 OutPathDist ，会导致线路外错误，否则直接导航到不相连的线路。

请求

- 编号: 3066 (0x0BFA)

- 名称: robot_task_gotargetlist_req

- 描述: 指定路径导航

- JSON 数据区: 见请求示例

参考路径导航 3051，其中 task_id，id，source_id 为必填字段，不可省略。

注意事项：通常这个api需要配合查询机器人任务状态，来查询当前机器人到点状态

请求示例

// 机器人从 LM1 -> LM2 -> AP1 （执行 JackHeight）

{

"move_task_list": [

{

"id": "LM2",

"source_id": "LM1",

"task_id": "12344321"

},

{

"id": "AP1",

"source_id": "LM2",

"task_id": "12344322",

"operation": "JackHeight",

"jack_height": 0.2

}

]

}

响应

- 编号: 13066 (0x330A)

- 名称: robot_task_gotargetlist_res

- 描述: 指定路径导航的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"ret_code": 0

}

5A 01 00 01 00 00 00 0E 33 0A 0B FA 00 00 00 00

7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D

平动

请求

- 编号: 3055 (0x0BEF)

- 名称: robot_task_translate_req

- 描述: 平动，以固定速度直线运动固定距离

- JSON 数据区: 见下表

注意:

- 3055(平动), 3056(转动), 3057, 3058 不能同时进行

- 如果当前任务没有完成，用此 API 下发新的导航任务后，当前任务就会被取消，立刻执行新下发的任务。

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| dist | number | 直线运动距离, 绝对值, 单位: m | 否 |
| vx | number | 机器人坐标系下 X 方向运动的速度, 正为向前, 负为向后, 单位: m/s | 是 |
| vy | number | 机器人坐标系下 Y 方向运动的速度, 正为向左, 负为向右, 单位: m/s | 是 |
| mode | number | 0 = 里程模式(根据里程进行运动), 1 = 定位模式, 若缺省则默认为里程模式 | 是 |

如果 vx, vy 都有值, 则会将速度合成。

里程模式不需要定位精准, 但是对于长距离的运动可能会产生较大误差, 误差随距离的增大而增大。

定位模式需要当前环境定位稳定, 误差与当前环境和定位精度相关。

请求示例

{"dist":5.0,"vx":0.5,"vy":0.5}

// 直线运动5m

5A 01 00 01 00 00 00 1E 0B EF 00 00 00 00 00 00

7B 22 64 69 73 74 22 3A 35 2E 30 2C 22 76 78 22

3A 30 2E 35 2C 22 76 79 22 3A 30 2E 35 7D

响应

- 编号: 13055 (0x32FF)

- 名称: robot_task_translate_res

- 描述: 平动，以固定速度直线运动固定距离的响应

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_code | number | API 错误码 | 是 |
| create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
| err_msg | string | 错误信息 | 是 |

响应示例

{

"ret_code": 0

}

5A 01 00 01 00 00 00 0E 32 FF 0B EF 00 00 00 00

7B 22 72 65 74 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D

机器人推送

注意：

该 API 用于机器人主动推送数据到所连接的客户端。

如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对，可以直接忽略，无须关注其含义，下文不再赘述。

- 编号: 19301 (0x4B65)

- 名称: robot_push

- 描述: 机器人数据推送

- JSON 数据区: 见下表

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| controller_temp | number | 控制器温度, 单位 ℃ | 是 |
| x | number | 机器人的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| y | number | 机器人的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| angle | number | 机器人的 angle 坐标, 单位 rad | 是 |
| current_station | string | 离机器人最近站点的 id（该判断比较严格，机器人必须很靠近某一个站点，这个距离可以通过参数配置中的 CurrentPointDist 修改，默认为 0.3m。如果机器人与所有站点的距离大于这个距离，则这个字段为空字符。如果想要获取上一个完成任务的站点，可以取 finished_path 数组中的最后一个元素） 注意：上图这个例子中，机器人从AP1到AP2，中间靠近AP3时，current_station会返回3。 | 是 |
| vx | number | 机器人在机器人坐标系的 x 方向实际的速度, 单位 m/s | 是 |
| vy | number | 机器人在机器人坐标系的 y 方向实际的速度, 单位 m/s | 是 |
| w | number | 机器人在机器人坐标系的实际的角速度(即顺时针转为负, 逆时针转为正), 单位 rad/s | 是 |
| steer | number | 单舵轮机器人当前的舵轮角度, 单位 rad | 是 |
| blocked | boolean | 机器人是否被阻挡 | 是 |
| battery_level | number | 机器人电池电量, 范围 [0, 1] | 是 |
| charging | boolean | 电池是否正在充电 | 是 |
| emergency | boolean | true 表示急停按钮处于激活状态(按下), false 表示急停按钮处于非激活状态(拔起) | 是 |
| DI | array[Object] | id: 对应的 id 号 source: 来源 normal = 普通 DI virtual = 虚拟 DI modbus = modbus DI status: 表示高低电平 true = 高电平 false = 低电平 valid: 对应 DI 是否启用 true = 启用 false = 禁用 | 是 |
| DO | array[Object] | id: 对应的 id 号 source: 来源 normal = 普通 DO modbus = modbus DO status: 表示高低电平 true = 高电平 false = 低电平 | 是 |
| fatals | array[Object] | 报警码 Fatal 的数组, 所有出现的 Fatal 报警都会出现在数据中 | 是 |
| errors | array[Object] | 报警码 Error 的数组, 所有出现的 Error 报警都会出现在数据中 | 是 |
| warnings | array[Object] | 报警码 Warning 的数组, 所有出现的 Warning 报警都会出现在数据中 | 是 |
| notices | array[Object] | Notice 的数组, 所有出现的 Notice 报警都会出现在数据中 | 是 |
| current_map | string | 当前地图名 | 是 |
| vehicle_id | string | 机器人名称 | 是 |
| create_on | string | 时间戳（2020-10-28T14:29:32.153Z） | 是 |
| requestVoltage | double | 请求充电的电压。这两个变量是驼峰命名的，先不要改，为了兼容旧版程序 | 叉车不可缺省 |
| requestCurrent | double | 请求充电的电流 | 叉车不可缺省 |
| brake | boolean | 是否抱闸 | 是 |
| soft_emc | boolean | 是否处于软急停状态 | 是 |
| task_status_package | object | 返回机器人上个已完成任务和所有未完成任务(包括失败任务)的列表，参考19204查询 API 1110 | 是 |
| map | object | 内部(seed)使用，详见地图 userData | 是 |
| charge_spot | object | 叉车自动充电桩状态数据 | 叉车不可缺省（3.4.0.0版本后删除） |
| reloc_status | number | 0 = RELOC_INIT(重定位初始化中) 1 = RELOC_SUCCESS(重定位成功) 2 = RELOC_RELOCING(正在重定位) 3=LOADMAP_LOADING(地图载入中) | 是 |
| loadmap_status | number | 0 = FAILED(载入地图失败), 1 = SUCCESS(载入地图成功), 2 = LOADING(正在载入地图) | 是 |
| slam_status | number | 0 = 没有扫图, 1 = 正在扫图(离线), 2 = 正在实时扫图(SLAM) 3 = 正在3D扫图（离线） 4 = 正在实时3D扫图 | 是 |
| robot_note | string | 机器人备注 | 是 |
| current_map_md5 | string | 当前地图 MD5 值 | 是 |
| current_lock | object | 查询当前控制权所有者，参见 1060 | 是 |
| confidence | number | 机器人的定位置信度, 范围 [0, 1] | 是 |
| loc_state | number | 0 = Normal 1 = Skidding 2 = LowConfidence | 是 |
| update_reason | number | 0 = None 1 = OdoUpdate 2 = LaserCorrec 3 = LaserThenOdo | 是 |
| battery_temp | number | 机器人电池温度, 单位 ℃ | 是 |
| battery_user_data | string | 电池用户自定义数据 | 是 |
| battery_cycle | number | 电池循环次数(从电池 BMS 获取，不保证正确) | 是 |
| voltage | number | 电压, 单位 V | 是 |
| current | number | 电流, 单位 A | 是 |
| r_vx | number | 机器人在机器人坐标系的 x 方向接收到的速度, 单位 m/s | 是 |
| r_vy | number | 机器人在机器人坐标系的 y 方向收到的速度, 单位 m/s | 是 |
| r_w | number | 机器人在机器人坐标系的收到的角速度(即顺时针转为负, 逆时针转为正), 单位 rad/s | 是 |
| r_steer | number | 单舵轮机器人收到的舵轮角度, 单位 rad | 是 |
| r_spin | number | 托盘机器人的收到托盘（如果存在）转动速度, 单位 rad/s | 是 |
| r_steer_angles | array[number] | 多舵轮机器人收到的舵角角度, 双舵轮=[前舵轮角度，后舵轮角度], 单位 rad | 是 |
| tasklist_status | object | 任务链状态json object，详情见 3101 | 是 |
| odo | number | 累计行驶里程, 单位 m | 是 |
| today_odo | number | 今日累计行驶里程, 单位 m | 是 |
| time | number | 本次运行时间(开机后到当前的时间), 单位 ms | 是 |
| total_time | number | 累计运行时间, 单位 ms | 是 |
| spin | number | 机器人的托盘（如果存在）角度, 单位 rad | 是 |
| motor_info | array[Object] | 电机状态信息，详情见 1040 | 是 |
| is_stop | boolean | 机器人底盘是否静止（行走电机） | 是 |
| steer_angles | array[number] | 多舵轮机器人当前的舵角角度, 双舵轮或多舵轮角度顺序按照模型文件中的顺序排序, 单位 rad | 是 |
| user_objects | object | 机器人障碍物 | 是 |
| fork | object | 货叉相关状态，详见 1028 | 是 |
| move_status_info | string | 导航任务附加信息 | 是 |
| area_ids | array[string] | 机器人所在区域 id 的数组(由于地图上的区域是可以重叠的, 所以机器人可能同时在多个区域)，数组可能为空 | 是 |
| block_x | number | 最近障碍物位置的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| block_y | number | 最近障碍物位置的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| block_reason | number | 被阻挡的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关）， 6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点， 8 = 3D 相机， 9 = 距离传感器， 10 = DI 超声 | 是 |
| block_id | number | 发生阻挡的 id 号, 仅当 block_reason = 0、2、3、4、9、10 时有意义 3.2.8.0 新增 | 是 |
| slowed | boolean | 机器人是否减速 | 是 |
| slow_x | number | 最近的导致减速的障碍物位置的 x 坐标, 单位 m | 是 |
| slow_y | number | 最近的导致减速的障碍物位置的 y 坐标, 单位 m | 是 |
| slow_reason | number | 减速的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关）， 6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点， 8 = 3D 相机， 9 = 距离传感器， 10 = DI 超声 | 是 |
| slow_id | number | 发生减速的 id 号, 仅当 slow_reason = 0、2、3、4、9、10 时有意义 3.2.8.0 新增 | 是 |
| task_status | number | 0 = NONE, 1 = WAITING(目前不可能出现该状态), 2 = RUNNING, 3 = SUSPENDED, 4 = COMPLETED, 5 = FAILED, 6 = CANCELED | 是 |
| task_type | number | 导航类型, 0 = 没有导航, 1 = 自由导航到任意点, 2 = 自由导航到站点, 3 = 路径导航到站点, 7 = 平动转动, 100 = 其他 | 是 |
| target_dist | number | 剩余路径曲线的总长，m | 是 |
| target_id | string | 当前导航要去的站点, 仅当 task_type 为 2 或 3 时该字段有效, task_status 为 RUNNING 时说明正在去这个站点, task_status 为 COMPLETED 时说明已经到达这个站点, task_status 为 FAILED 时说明去这个站点失败, task_status 为 SUSPENDED 则说明去这个站点的导航暂停 | 是 |
| target_point | array[number] | 当前导航要去的坐标点, 为一个包含三个元素的数组, 分别为在世界坐标系中的 x, y, r 坐标, 仅当 task_type 为 1 时该字段有效, task_status 为 RUNNING 时说明正在去这个坐标点, task_status 为 COMPLETED 时说明已经到达这个坐标点, task_status 为 FAILED 时说明去这个坐标点失败, task_status 为 SUSPENDED 则说明去这个坐标点的导航暂停 | 是 |
| finished_path | array[string] | 当前导航路径上已经经过的站点, 为站点的数组, 仅当 task_type 为 3 或 4 时该字段有效点。这里会列出所有已经经过的中间点 | 是 |
| unfinished_path | array[string] | 当前导航路径上尚未经过的站点, 为站点的数组, 仅当 task_type 为 3 或 4 时该字段有效。这里会列出所有尚未经过的中间点 | 是 |
| roller | object | 辊筒相关状态，详见 1029（改为通过机器人推送API中的的moveStatusInfo字段获取） | 是 |
| jack | object | 顶升相关状态，详见 1027（改为通过机器人推送API中的的moveStatusInfo字段获取） | 是 |
| yaw | number | 偏航角，单位：rad | 是 |
| roll | number | 滚转角，单位：rad | 是 |
| pitch | number | 俯仰角，单位：rad | 是 |
| rfids | array[number] | 扫描到的所有 RFID 标签 id, 如果没扫描到 RFID 标签, 则为空数组 | 是 |
| hook | object | 勾爪相关状态 | 是 |
| pgvs | array[Object] | 二维码识别数据, 数据示例见 1017 | 是 |
| peripheral_data | array[number] | 外设中的用户自定义数据 | 是 |
| calib_status | object | 机器人标定 | 是 |
| driver_emc | boolean | true 表示电机驱动器发生急停, false 表示电机驱动器发生未急停 | 是 |
| src_release | boolean | SRC 监听模式 | 是 |
| controller_humi | number | 控制器湿度, 单位 % | 是 |
| controller_voltage | number | 控制器电压, 单位 V | 是 |
| manual_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接手动充电器，不保证电源是否接通，连接手动充电器时不能运动(仅 SRC-2000 支持) | 是 |
| auto_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接自动充电桩，不保证电源是否接通(仅 SRC-2000 支持) | 是 |
| electric | boolean | true 表示继电器开启, false 表示继电器关闭 | 是 |
| ssid | string | 当前连接 Wifi 的 SSID（机器人需要支持连接 Wifi 并且已经连接，否则为空） | 是 |
| rssi | number | 当前连接 Wifi 的信号强度，0-100 百分比（机器人需要支持连接 Wifi 并且已经连接，否则为0） | 是 |
| ap_addr | string | 当前连接的AP的mac地址 | 是 |
| loc_method | number | 0 = 自然轮廓定位 1 = 反光柱定位 2 = 二维码定位 3 = 里程计模式 4 = 3D 定位 5 = 天码定位 6 = 特征定位 7 = 3D 特征定位 8 = 3D KF定位 | 是 |